2026国赛选题B：高性能芯片歧管式微通道热管理 —— 解题详细说明

零、题目概述

研究对象

歧管式微通道热管理系统，用于高性能芯片散热。系统由三层组成：

1. 歧管分配层：将冷却液（去离子水）均匀分配到各微通道

2. 微通道换热层：冷却液流经密集排布的微通道，带走芯片热量

3. 针肋强化结构：微通道内布置圆柱形针肋（pin-fin），扰动流体、增强换热

三个设计变量

| 符号 | 名称 | 物理意义 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 针肋宽度比 | 针肋直径与通道宽度之比 | 0 ~ 0.3 | 连续变量，r=0 表示无针肋 |
| h | 歧管深高比 | 歧管层深度与微通道层深度之比 | 3.0 ~ 4.5 | 连续变量 |
| n | 针肋排数 | 单个歧管单元内沿流向布置的针肋排数 | 0, 2, 4, 6, 8, 10 | 整数变量，数据中仅支持偶数 |

关键约束：r=0 当且仅当 n=0（无针肋基线设计），若 r>0 则 n 至少为 2。优化时必须携带此可行域耦合约束。

三个性能指标（均希望越小越好）

| 符号 | 名称 | 物理意义 | 量程（84 样本） | 量程相对宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 无量纲热阻 | 衡量散热能力（越低越好） | 0.722 ~ 0.774 | 仅 7%，极窄 |
| P | 无量纲压降 | 衡量流动能耗（越低越好） | 0.077 ~ 0.204 | 约 2.7 倍，较宽 |
| T | 无量纲温度非均匀性 | 衡量温度均匀程度（越低越好） | 0.774 ~ 0.873 | 约 13%，中等 |

数据规模

- 附件 1：去离子水与氮化铝物性参数、运行工况（入口质量流量 1 g/s、入口温度 293 K、体热源强度 5\times 10^9 W/m³ 等）

- 附件 2：84 组 CFD 仿真样本（r,h,n,R,P,T，7 列 × 84 行）

研究发现：数据不是"空间填充"设计

经过仔细分析，84 样本实际是结构化全因子网格：

- 4 个基线样本：r=0, n=0（无针肋），仅 h 变化

- 80 个有针肋样本：r \in \{0.1, 0.15, 0.2, 0.3\} \times h \in \{3.0, 3.5, 4.0, 4.5\} \times n \in \{2, 4, 6, 8, 10\}

- n 仅出现偶数，是数据采样策略而非物理限制

五个子问题

| 问题 | 任务 | 定位 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 建立机理解析模型，分析 r,h,n 对 R,P,T 的影响规律 | 物理理解 | ★★★ |
| Q2 | 基于 84 样本建立代理模型（高精度数学映射） | 精确映射 | ★★ |
| Q3 | 三目标同时优化，给出综合最优设计 | 多目标决策 | ★★ |
| Q4 | 研究权重变化的敏感性，给出鲁棒设计方案 | 鲁棒性分析 | ★★★ |
| Q5 | 加工误差与工况波动的敏感性/稳定性评估 | 稳健性验证 | ★★ |

五问递进关系：Q1 机理解释规律 → Q2 代理精确映射 → Q3 多目标最优设计 → Q4 权重鲁棒设计 → Q5 加工/工况稳健性。Q2 的代理模型是 Q3/Q4/Q5 的共同基座。

────────────────────────────────────────────────────────────

一、问题一：机理建模与影响规律分析

1.1 模型思路

核心问题：r、h、n 如何影响 R、P、T？为什么 T 随 n 增大先降后升（U 型）？

解答策略：不直接用纯数据回归（不符合"结合传热与流动基本机理"的题设要求），而是建立一个有物理意义的解析模型，再用 84 样本数据标定其中难以精确计算的经验系数。

1.2 为什么跳过集总网络，选择流向分段模型？

最简单的做法是把芯片当成一个整体，写一个"总热阻 = 传导热阻 + 对流热阻"的公式——这叫集总参数模型。

但这个做法有一个致命问题：它只能输出一个"代表温度"，无法刻画温度的空间分布。而 T（温度非均匀性）恰恰是衡量芯片上最热和最冷位置温度差的指标——集总模型算不出 T，也自然无法解释"为什么 n 增加时 T 先降后升"。

因此我们采用流向分段模型：将单个歧管单元沿冷却液流动方向等分为 20 个小段，逐段计算流体温度、壁面温度、换热功率和压降。

1.3 物理模型结构

#### 流体温度递推

冷却液从入口（x = 0，温度 = T_{in} = 293 K）向出口流动。经过第 k 段时，吸收该段的热量 Q_k，温度上升：

T_{f,k+1} = T_{f,k} + \frac{Q_k}{\dot{m} \cdot C_p}

其中 \dot{m} = 0.001 kg/s 为质量流量，C_p = 4182 J/(kg·K) 为比热容。

#### 段内换热

第 k 段的换热功率取决于壁温与流体温度之差，以及对流热阻：

Q_k = \frac{T_{w,k} - T_{f,k}}{R_{\text{conv},k}}

对流热阻由该段的有效换热面积和换热系数决定：

R_{\text{conv},k} = \frac{1}{h_{c,k} \cdot (A_{\text{base},k} + \eta_{f,k} \cdot A_{\text{fin},k})}

- A_{\text{base},k}：该段的基板面积（微通道底部）

- A_{\text{fin},k}：该段内的针肋总面积（\propto n）

- \eta_{f,k}：针肋效率（针肋不是等温的，尖端比根部温度高，有效面积需打折）

m_k = \sqrt{\frac{4h_{c,k}}{k_{\text{pin}} \cdot d}}, \quad \eta_{f,k} = \frac{\tanh(m_k H_{ch})}{m_k H_{ch}}

#### 针肋强化效应

针肋不仅增加换热面积，还会扰动流体、提升局部换热系数：

Nu_k = Nu_0(r_k) \cdot [1 + g(n) \cdot (1 - e^{-x_k/L_{\text{therm}}})]

- Nu_0：无针肋时的基准努塞尔数（层流：Nu_0 \approx 4.36）

- g(n) = c_1 n + c_2 n^2：针肋排数的增强函数（排数越多→扰动越强→换热系数越高）

- (1 - e^{-x/L_{\text{therm}}})：入口效应衰减（前几排扰动效应强，后趋于稳定）

#### 压降计算

总压降由三部分叠加：

1. 通道沿程摩擦：\Delta P_{ch} = \sum_k f_k \cdot \frac{\Delta L}{D_h} \cdot \frac{\rho u^2}{2}，层流 f_k = 64/Re

2. 针肋绕流阻力：\Delta P_{pin} = n \cdot \frac{1}{2}\rho u^2 \cdot \frac{C_D A_{front}}{A_c}，C_D \approx 1.2

3. 歧管分配损失：\Delta P_{manifold} \propto 1/h^2（歧管加深→流速降低→损失降低）

#### 无量纲化与 κ 标定

物理量（热阻/压降/温差）需映射为无量纲指标 R/P/T，通过三个标定系数实现：

R_{nd} = \kappa_R \cdot \frac{T_{j,max} - T_{in}}{Q_{total} \cdot R_{ref}}, \quad P_{nd} = \kappa_P \cdot \frac{\Delta P}{\Delta P_{ref}}, \quad T_{nd} = \kappa_T \cdot \frac{T_{j,max} - T_{j,min}}{T_{j,mean} - T_{in}}

\kappa_R, \kappa_P, \kappa_T 用 84 样本的过原点最小二乘标定（\kappa = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}）。

1.4 核心物理洞察：T 为什么随 n 呈 U 型？

这是 Q1 最关键的机理发现。

两方面效应在竞争：

- 横向混合改善均匀性（降 T）：针肋越多→流体扰动越强→通道宽度方向的温度差异减小→温度非均匀性 T 下降

- 沿程温升抬高下游最高温（升 T）：针肋越多→冷却液在流动方向上积累更多热量→出口附近流体温度已达较高水平→出口处壁温峰值 T_{j,max} 升高→T 上升

当 n \leq 4 时，横向混合改善占主导，T 下降；当 n \geq 6 时，沿程温升累积占主导，T 上升。最优排数在 n = 4。

同理，R 随 r 的 U 型也来自"针肋强化换热 vs 针肋堵塞流动"的权衡：r 太小→强化效果弱；r 太大（≥0.3）→流体被针肋堵塞，有效流速下降，换热反而劣化。

1.5 定量结果

| 指标 | Pearson 相关系数 | R²（决定系数） | RMSE | 标定系数 κ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R（热阻） | 0.554 | 0.307 | 0.0281 | 1.780 |
| P（压降） | 0.882 | 0.779 | 0.0147 | 4.93 \times 10^{-5} |
| T（非均匀性） | 0.461 | 0.212 | 0.0429 | 1.228 |

三指标两两相关性（样本数据）：

| 指标对 | 相关系数 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| R vs P | −0.684 | 强化换热必然伴随流动阻力上升——这是根本性权衡 |
| R vs T | −0.079 | 散热总能力与温度均匀性近乎独立——它们反映不同的性能维度 |
| P vs T | 0.474 | 流动增强改善均匀性，但付出阻力代价 |

1.6 Q1 的诚实评价

机理模型对 R 和 T 的拟合远不及 P（R^2 仅 0.21~0.31）。这不是 bug，而是机理模型与 CFD 数据之间结构性差异的体现：

- 数据中 R 量程仅 ±2.3%，T 仅 ±6%——变化幅度极小

- 简化物理公式要精确复现这种浅 U 型，需要比 1D 均值模型更高的精度

分工设计：机理模型负责"解释规律方向"（9 个影响方向全部正确），而"精确映射"由下一问的 GPR 代理模型承担。两者互补，不可替代。

────────────────────────────────────────────────────────────

二、问题二：代理模型构建与评估

2.1 为什么需要代理模型？

Q1 的机理模型能从物理上解释"为什么"，但精度不够。而附件 2 的 84 组 CFD 数据是高精度的，我们需一个数学工具来精确刻画 (r,h,n) \to (R,P,T) 的映射关系——即代理模型（Surrogate Model）。

代理模型是 Q3（多目标优化）、Q4（鲁棒设计）、Q5（不确定性分析）的公共计算基座——所有后续优化和评估都调用这个模型来预测任意 (r,h,n) 组合的性能。

2.2 为什么选择高斯过程回归（GPR）？

我们对比了三种代理方案：

| 方案 | R²（5折CV） | 优点 | 致命缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三次多项式回归（Ridge） | ≈1.000 | 极快 | 无预测方差输出——无法评估"这个预测有多不确定"；19 个参数几乎把 84 个点"记住"了 |
| 随机森林（300 棵树） | 0.65~0.82 | 不需要平滑假设 | 精度不足；对 84 小样本容易过拟合 |
| GPR（Matern 5/2） | 0.994~0.999 | 精度高 + 输出 \sigma^2(x) 预测方差 | 计算略慢（但 84 样本完全可承受） |

GPR 的核心增值不是 R^2 更高——多项式也能做到 R^2 \approx 1.0——而是 GPR 能输出预测方差 \sigma^2(x)：

- 在数据密集区域，\sigma^2(x) 很小 → 预测可信

- 在数据稀疏区域，\sigma^2(x) 很大 → 提醒我们"这里不确定"

- \sigma^2(x) 直接输入 Q5 的不确定度传播——形成"代理→不确定度→稳健性"的可追溯闭环

2.3 GPR 技术细节

核函数：Matern 5/2 核 + 各向异性（ARD，每个输入维度有独立长度尺度） + 常数核（信号方差） + 白噪声核（观测噪声）

k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \cdot \left(1 + \frac{\sqrt{5}r}{\ell} + \frac{5r^2}{3\ell^2}\right) e^{-\sqrt{5}r/\ell} + \sigma_n^2 \delta_{\mathbf{x}\mathbf{x}'}

其中 r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|，\ell 为长度尺度。ARD 允许每个输入维度有独立的 \ell。

训练：最大化对数边际似然（NLL），用 L-BFGS-B 多起点优化防止局部最优。

归一化：输入标准化（零均值、单位方差），目标做 min-max 归一化到 [0, 1]。

2.4 验证策略

双交叉验证体系：

| 验证方式 | 作用 | R²（R/P/T） | RMSE（R/P/T） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 折交叉验证 | 评估泛化能力 | 0.9981 / 0.9988 / 0.9941 | 4.45 \times 10^{-4} / 7.37 \times 10^{-4} / 1.40 \times 10^{-3} |
| 留一法（LOOCV） | 最严格的泛化检验（84 次训练，每次留 1 个） | 0.9986 / 0.9991 / 0.9966 | — |

R 指标使用 RRMSE（相对 RMSE）而非绝对 RMSE：R 量程仅 7%，绝对 RMSE 会很自然地很小，用 RRMSE = RMSE÷量程 更能反映实际精度。GPR 的 R 指标 RRMSE = 0.0086（仅 0.86%）。

2.5 ARD 核揭示的物理规律

ARD 各向异性核中，每个输入维度有独立长度尺度 \ell。\ell 越短 → 该维度的变化对输出的影响越剧烈。

| 参数 | R 的 \ell | P 的 \ell | T 的 \ell | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 中等 | 短 | 中等 | r 剧烈影响 P（针肋绕流阻力） |
| h | 长 | 长 | 长 | h 对所有三指标影响相对平缓 |
| n | 最短 | 极短 | 最短 | n 对所有三指标均有快速影响（排数变化直接改变面积和扰流） |

────────────────────────────────────────────────────────────

三、问题三：多目标优化与综合最优设计

3.1 问题定义

同时最小化三个目标：

\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} \quad \mathbf{F}(\mathbf{x}) = (R(\mathbf{x}), P(\mathbf{x}), T(\mathbf{x}))

可行域约束：

\mathcal{X} = \{ r \in [0, 0.3], h \in [3.0, 4.5], n \in [0, 10] \mid (r=0 \land n=0) \lor (r > 0 \land n \in [2, 10]) \}

3.2 核心难点

| 难点 | 说明 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 量纲不同 | R 约 0.73，P 约 0.10，T 约 0.79——直接加权会被量纲绑架 | min-max 归一化到 [0, 1] |
| n 是整数 | 且实际取值只能是 \{0, 2, 4, 6, 8, 10\} | 进化中连续化→取整→代理复算校正 |
| 耦合约束 | r=0 \iff n=0 | 每代对每个个体强制执行可行性修复 |
| 三目标真实权衡 | R 与 P 强负相关（−0.684），无法同时最优 | 用 Pareto 前沿展示权衡面 |

3.3 求解方法：NSGA-II（非支配排序遗传算法）

为什么用进化算法？

三目标的负相关关系（特别是 R 与 P 的 −0.684）意味着不存在单一设计能同时最小化三者。最优解是一组不可比的设计——Pareto 前沿。进化算法（特别是 NSGA-II）天然适合求 Pareto 前沿。

具体配置：

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 种群规模 | 120 |  |
| 进化代数 | 300 |  |
| 交叉方式 | SBX（模拟二进制交叉） | 交叉率 0.9 |
| 变异方式 | 多项式变异 | 变异率 0.1 |
| 随机种子 | 固定为 42 | 保证可复现 |
| 目标函数 | \min (R, P, T) | 每次评估调用 Q2 的 GPR 代理模型 |
| 运行策略 | 5 个不同 seed 取并集 | 启发式算法不宣称全局最优，多次运行覆盖更多前沿 |

整数与耦合约束处理：

1. 进化过程中 n 为连续变量 [0, 10]

2. 每代对每个个体：若 r < 10^{-3} 则强制 n = 0；否则钳制 n \in [2, 10]

3. 最终解 n 就近取偶数集 \{2,4,6,8,10\}（或 0）

4. 取整后用 GPR 代理模型复算校正——不能直接四舍五入后沿用进化中的目标值

3.4 综合决策：TOPSIS 方法

Pareto 前沿给了一组（442 个）互不可比的最优设计，但最终要给出一个"综合最优方案"。我们用 TOPSIS（逼近理想解排序法）：

步骤：

1. 对 Pareto 前沿所有点做 min-max 归一化：\tilde{y} = \frac{y - y_{min}}{y_{max} - y_{min}}

2. 确定理想解 A^+ = (0,0,0)（三个归一化指标全是 0）和负理想解 A^- = (1,1,1)

3. 对每个设计方案 i，计算它到 A^+ 和 A^- 的欧氏距离：

D_i^+ = \sqrt{\sum_{j} w_j \cdot \tilde{y}_{i,j}^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j} w_j \cdot (1 - \tilde{y}_{i,j})^2}

4. 贴近度 C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}，取 C_i 最大者

权重 w_j 用熵权法客观确定（基于 Pareto 前沿各指标的分布信息量自动赋权），同时用等权重做对比验证。

3.5 交叉验证

为验证结论的稳健性，我们并行跑了三条路：

| 路线 | 方法 | 结果 | 与主结果关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主路线 | NSGA-II + 熵权 TOPSIS | r^* = 0.2148, h^* = 4.5, n^* = 6 | 主结果 |
| 对比路线 1 | NSGA-II + 等权重 TOPSIS | r = 0.2206, h = 4.5, n = 6 | 与主结果几乎相同 |
| 交叉验证 | 等权重标量化 + 差分进化 | r = 0.2169, h = 4.5, n = 4 | 方案略有不同（n=4 vs 6）但指标接近 |

三条路线的设计距离仅 0.20（归一化后 < 0.3 为"基本一致"），说明结论稳健。h^* = 4.5（上边界）和 r^* \approx 0.21 高度稳健；n^* \in \{4, 6\} 的分歧反映 R 与 P 在排数选择上的权衡（n 增大→R 降但 P 升）。

3.6 最终最优方案

熵权 TOPSIS 综合最优方案：

\boxed{r^* = 0.2148, \quad h^* = 4.50, \quad n^* = 6}

对应性能：

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R | 0.7351 | 热阻 |
| P | 0.0961 | 压降 |
| T | 0.7908 | 温度非均匀性 |

熵权法权重：w_R = 0.374, w_P = 0.426, w_T = 0.201（P 权重最高——压降在 Pareto 前沿中信息量最大）

较数据最优设计的提升：等权重标量化方案的标量值较附件 2 中 84 个设计最优者提升 +1.12%。优化 Pareto 前沿支配（在三个指标上全部不差）82/84（97.6%）的数据设计点。

────────────────────────────────────────────────────────────

四、问题四：权重敏感性与鲁棒设计方案

4.1 问题动机

Q3 给出了"综合最优方案"——但"综合"意味着我们对三个指标赋予了特定权重。实际应用中，不同场景偏好不同：

- 高算力场景（如 AI 训练芯片）：散热优先，R 最重要

- 低功耗场景（如手机 SoC）：能耗优先，P 最重要

- 高可靠场景（如车载芯片）：温度均匀优先（避免热点烧毁），T 最重要

Q4 要回答：如果偏好变了，设计方案该不该变？有没有一个方案在各种偏好下都不差？

4.2 数学建模：从"不可解"到"可解"的闭式约简（核心创新）

原始问题（双层 max-min，不可直接求解）：

\mathbf{x}^* = \arg\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} \max_{\mathbf{w} \in \Delta^3} S(\mathbf{x}, \mathbf{w})

其中 S(\mathbf{x}, \mathbf{w}) = w_R \cdot \tilde{R}(\mathbf{x}) + w_P \cdot \tilde{P}(\mathbf{x}) + w_T \cdot \tilde{T}(\mathbf{x}) 是加权总分，\Delta^3 是三维权重单纯形（w_R + w_P + w_T = 1, w_i \geq 0）。

这看起来需要嵌套优化——外层优化选 \mathbf{x}，内层优化找"最敌意的权重组合"——计算代价极高。

闭式约简的关键观察：

S(\mathbf{x}, \mathbf{w}) 对固定的 \mathbf{x} 是 \mathbf{w} 的线性函数。线性函数在凸多胞形上的最大值一定在顶点取得。权重单纯形 \Delta^3 的三个顶点恰好是三个纯权重 (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)。

因此：

\max_{\mathbf{w} \in \Delta^3} S(\mathbf{x}, \mathbf{w}) = \max\{\tilde{R}(\mathbf{x}), \tilde{P}(\mathbf{x}), \tilde{T}(\mathbf{x})\}

双层 max-min 退化为简单的单层 minimax——取三个归一化指标中的最大值，使其最小化。物理含义："最劣势指标最小化"（Chebyshev 准则）——不让任何一个指标拖后腿。

4.3 鲁棒性评价三件套

| 指标 | 公式 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| W(\mathbf{x}) | \max\{\tilde{R}, \tilde{P}, \tilde{T}\} | 最坏情形分：这个设计在"最敌意"的权重下的性能（主判据，越小越好） |
| B(\mathbf{x}) | \max\{\tilde{R}, \tilde{P}, \tilde{T}\} - \min\{\tilde{R}, \tilde{P}, \tilde{T}\} | 偏好敏感带宽：三指标分散程度——如果三个归一化指标接近，说明无论偏好如何，这个设计的性能都差不多（旁证，越小越好） |
| E_S(\mathbf{x}) | (\tilde{R} + \tilde{P} + \tilde{T}) / 3 | 均匀偏好期望：在各权重同等重要时的典型性能（兜底） |

4.4 三方案对比

| 方案 | W（最坏分） | B（带宽） | E_S（期望） | (r, h, n) | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max-Min 鲁棒（Q4 主结果） | 0.2380 | 0.0590 | 0.2033 | (0.2364, 4.5, 6) | 最坏分与带宽均最小——最"不怕偏好变化"的方案 |
| 熵权 TOPSIS（Q3 主结果） | 0.2546 | 0.1021 | 0.1921 | (0.2148, 4.5, 6) | 典型性能最好，但对偏好变化略敏感（带宽大一倍） |
| 等权重标量化（Q3 交叉验证） | 0.3748 | 0.3748 | 0.1454 | (0.2169, 4.5, 4) | 在等权假设下标量值最优，但最不鲁棒 |

结论：鲁棒方案的最坏情形分较 TOPSIS 方案降低 6.5%，偏好敏感带宽降低 42%——以极微小的典型性能损失（E_S 仅差 0.01），换取了显著的对偏好变化不敏感的特性。当设计者无法预知应用场景的指标偏好时，推荐 Max-Min 鲁棒方案。

4.5 场景权重箱

针对三种典型场景，给出各自最适方案：

| 场景 | 权重箱 | 推荐 (r, h, n) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高算力（散热为王） | w_R \in [0.4, 0.7] | (0.2252, 4.5, 6) | r 偏大，强化散热 |
| 低功耗（能效为王） | w_P \in [0.4, 0.7] | (0.2195, 4.5, 6) | r 偏小，控制压降 |
| 高可靠（均匀为王） | w_T \in [0.4, 0.7] | (0.2167, 3.45, 4) | n 降至 4，降至 T 的 U 形谷值附近 |

4.6 权重扫描发现

在三维权重单纯形上做网格扫描（w_R, w_P, w_T 各 0, 0.1, ..., 1，和为 1），用加权标量化求每个权重组合下的最优设计：

- w_R 主导时：r 偏大（≥0.24）、h 偏小（3.0~3.6）、n 取 10（极端追求散热→强力扰动+低歧管阻力）

- w_P 主导时：h 严格取上界 4.5、n=4（减少针肋阻力+依赖大歧管降压）

- w_T 主导时：r \approx 0.216、n=4（恰好落在数据 T 的 U 形谷值处）

- r^* 的漂移 CV ≈ 0.16，n^* 的漂移 CV ≈ 0.50——排数选择对偏好变化高度敏感

────────────────────────────────────────────────────────────

五、问题五：加工误差与工况波动的敏感性/稳定性分析

5.1 问题动机

Q3 和 Q4 给了最优方案——但这是"名义设计"。实际制造和运行中：

- r 有加工误差（约 ±3%）

- h 有加工误差（约 ±1.5%）

- n 有装配误差（可能多一排或少一排）

- 冷却液流量有波动（约 ±10%）

- GPR 代理模型自身也有预测不确定度

Q5 要回答：这些不确定因素叠加起来，名义方案的性能会漂移多大？会不会"失效"（性能跌破阈值）？哪个不确定源最关键？

5.2 双源不确定度传播框架

对 Q3 综合最优方案 (0.2148, 4.5, 6) 和 Q4 鲁棒方案 (0.2364, 4.5, 6) 分别做 N = 20000 次蒙特卡洛采样（固定 seed = 42）。

不确定源 1：参数（偶然）不确定度（加工误差）

| 参数 | 扰动模型 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| r | 截断正态 \mathcal{TN}(r^*, 0.01^2, [0, 0.3]) | \sigma_r \approx \pm 3\% |
| h | 截断正态 \mathcal{TN}(h^*, 0.075^2, [3, 4.5]) | \sigma_h \approx \pm 1.7\% |
| n | 离散扰动：n \in \{n^*-1, n^*, n^*+1\} 概率 (0.25, 0.5, 0.25) | 越界取可行偶数集 |

不确定源 2：模型（认知）不确定度（GPR 自身预测的不确定性）

对每个 MC 样本 \mathbf{x}^{(m)}，三指标的"测量值"不仅取 GPR 预测均值，还叠加了 GPR 预测标准差的正态扰动：

y_i^{(m)} \sim \mathcal{N}\left(\mu_i(\mathbf{x}^{(m)}), \; \sigma_i^2(\mathbf{x}^{(m)})\right)

\sigma_i^2(\mathbf{x}) 即 Q2 GPR 输出的预测方差——把代理模型自己"有多不确定"也纳入了传播。这是"参数不确定度"和"模型不确定度"的双源融合，比单纯扰动参数更严谨。

不确定源 3：工况（操作）波动

y_i^{(m)} \leftarrow y_i^{(m)} \cdot (1 + \eta_i), \quad \eta_i \sim \mathcal{N}(0, 0.015^2)

即 ±1.5% 的乘性噪声，模拟冷却液流量波动。

5.3 蒙特卡洛结果

Q3 综合最优方案 (0.2148, 4.5, 6)：

| 指标 | 均值 | CV | P10 | P50 | P90 | 失效概率 p_{fail} | 稳定性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0.738 | 1.56% | 0.723 | 0.738 | 0.752 | 0.22% | ✅ 高度稳定 |
| P | 0.095 | 6.04% | 0.085 | 0.096 | 0.100 | 7.02% | ⚠️ 基本稳定 |
| T | 0.788 | 1.80% | 0.769 | 0.788 | 0.805 | 0.08% | ✅ 高度稳定 |

p_{fail} = 指标超过名义值 +5% 的概率。

Q4 鲁棒方案 (0.2364, 4.5, 6)：R CV 1.56%、T CV 1.84% 均稳定；P CV 7.03%、p_{fail} 9.57% 略高于 Q3（因为 r 更大→r-P 弹性更大→加工偏差放大）。

5.4 方差来源分解

总方差按来源分解：

| 指标 | 参数偶然（加工） | GPR 认知 | 工况波动 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 6% | ~0% | 92% |
| P | 93% | 1% | 6% |
| T | 31% | ~0% | 69% |

关键解读：

- R 和 T 的风险主要来自工况波动（流量变化 → 散热能力变化），加工精度对它们影响很小

- P 的风险主要来自加工误差（r 和 n 的偏差直接改变流动阻力），如果把 P 管控好，应优先控制 r 的加工公差

- GPR 的认知不确定度贡献极小（<1%），证明代理模型在最优方案附近精度足够

5.5 参数敏感性排序

一阶方差贡献（参数内部，谁变化对输出扰动大）：

| 指标 | Q3 方案排序 | Q4 方案排序 |
| --- | --- | --- |
| R | n > h > r (0.88/0.06/0.06) | n > h > r |
| P | n > r > h (0.87/0.10/0.02) | n > r > h (0.84/0.14/0.02) |
| T | n > h > r (0.99/0.01/0.01) | n > h > r |

局部弹性（±1% 参数扰动下指标变化的百分比，\frac{\partial \ln y}{\partial \ln x}）：

| 参数 | R 弹性 | P 弹性 | T 弹性 |
| --- | --- | --- | --- |
| r | −0.02 | +0.45 | −0.01 |
| h | −0.12 | −0.82 | −0.10 |
| n | −0.01 | +0.37 | +0.09 |

局部弹性和全局 MC 方差贡献给出了两种互补视角：

- 局部看：h 的弹性最强（设计点处指标对 h 变化最敏感）——因为最优 h^*=4.5 贴可行域上界，向上扰动被截断

- 全局看：n 的方差贡献最大——因为 n 的 ±1 排离散扰动（相对变化 ±17%）远大于 r/h 的 ±1~3%

5.6 Sobol 全局灵敏度

用自实现条件方差估计法（与 Saltelli 同定义），在可行有针肋设计域内抽样 200k 点：

| 指标 | r 的 S₁ | h 的 S₁ | n 的 S₁ | 主导参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 三参数均衡，r 略高 |
| P | 0.27 | 0.37 | 0.24 | h 和 r 共同主导 |
| T | 0.25 | 0.09 | 0.56 | n 主导 |

T 由 n 主导（S₁ = 0.56）——与 Q1 机理分析的"T 随 n 呈 U 型"物理结论完全一致。

5.7 Q5 结论

1. R 和 T 高度稳定（CV < 2%，失效概率 < 1%）——设计和工艺参数的小幅波动不会让散热能力和温度均匀性崩溃

2. P 是主要风险源（CV 6~7%，失效概率 7~10%）——如果对压降有严格上限要求，应优先控制加工精度，特别是 r 的公差

3. GPR 代理模型在最优方案附近非常精确——认知不确定度贡献极小（<1%），不需要为"模型本身不准"单独留余量

4. Q3 综合最优方案在稳健性上略优于 Q4 鲁棒方案（P 失效概率 7.0% vs 9.6%），因为 Q4 方案的 r 偏大→对加工偏差更敏感——这恰好说明"综合最优"与"权重鲁棒"是两种不同的"好"，需结合具体工程约束选择

────────────────────────────────────────────────────────────

六、总体结论与技术创新点

6.1 综合最优设计方案（推荐）

\boxed{r^* = 0.2148 \;(针肋宽度比), \quad h^* = 4.50 \;(歧管深高比), \quad n^* = 6 \;(针肋排数)}

对应性能：R = 0.7351（散热能力）、P = 0.0961（流动代价）、T = 0.7908（温度均匀性）

如果对权重偏好变化特别敏感的使用场景，备选 Max-Min 鲁棒方案：r = 0.2364, h = 4.5, n = 6（R 更好、P 略差，但"不怕偏好变化"）

6.2 关键发现

1. R 与 P 强负相关（−0.684）——散热性能与能耗代价之间存在根本性权衡，无法同时极端优化

2. R 与 T 近乎独立（−0.079）——散热总能力不自动保证温度均匀性，需单独考虑

3. T 随 n 呈 U 型（谷值 n=4）——过多的针肋反而因沿程温升累积使温度分布更不均匀

4. 压降 P 是主要工程风险源——加工误差和工况波动下 P 的变异系数最高

5. r 建议控制在 0.20~0.24 区间——Q3（0.215）和 Q4（0.236）均落于此，过小则强化不足，过大则压降失控

6.3 方法论创新点

1. 机理-代理混合建模：Q1 机理解释"为什么"（影响方向）+ Q2 GPR 精确映射（R² ≥ 0.994）+ Q5 双源不确定度传播三者形成分工互补的闭环

2. 顶点闭式约简：把双层 max-min（不可解）通过 "线性函数 + 单纯形 → 顶点退化" 约简为单层 minimax（可解），严格数学推导而非启发式近似

3. n 取整数复算校正：进化算法中连续化 n 后取整，再用代理模型复算校正——避免了"四舍五入后沿用进化目标值"的常见错误

4. GPR 预测方差输出形成闭环：\sigma^2(x) 从 Q2 产出 → Q5 双源传播中的认知不确定度源 → 稳健性结论的可信度量化——形成"代理→不确定度"的可追溯闭环

5. 三路线交叉验证：NSGA-II+熵权TOPSIS / 等权重TOPSIS / 差分进化标量化 三路独立求解，设计距离仅 0.20——结论稳健而非偶然

────────────────────────────────────────────────────────────

七、方法论体系总结

整个解题的方法论架构可以概括为：

核心哲学：不是用一个"万能模型"解决所有问题，而是让每种方法做它最擅长的事——机理模型解释规律、代理模型精确映射、进化算法搜索前沿、闭式约简化解不可解双层优化、蒙特卡洛量化不确定度——五种方法各自独当一面，通过统一的 JSON 数据接口和可追溯链条协同工作。